TRADUCCION AL ESPAÑOL DEL MANUAL DEL FABRICANTE:

De 1992 a 2004, doce años de pruebas, decenas de prototipos artesanales e innumerables modificaciones y más de mil inmersiones hasta 140 metros de profundidad. Esa es la profundidad en la que  habitualmente se trabaja sin incidentes; de ahí la decisión de producir e introducir en el mercado el T.I.R., después de haber registrado la patente en Europa y en EE.UU/Canadá, registrando las ideas mas significativas e innovadoras.

La compañía inicia la producción de un gran numero de matrices y moldes, esencial para la producción en serie de los distintos componentes, sin duda una gran inversión económica, con el objetivo de obtener un producto competitivo en comparación con otros aparatos disponibles en el mercado que tienen los mismos fines y usos.

Desde 2005 hasta nuestros días, Claudio Beux, utiliza y perfecciona los prototipos obtenidos con la producción en serie, hasta la versión final, el mismo modelo utilizado en más de un millar de inmersiones, todas a más de 100 metros de profundidad. A continuación se solicita la ayuda de  algunos instructores de buceo recreativo, consiguiéndose la versión más básica para ese tipo de buceo (modelo base). Ello conlleva el que, una vez más, los instructores que han participado en el desarrollo han hecho cientos de inmersiones hasta 40 metros de profundidad. Al no haber encontrado ningún problema, se toma la decisión de iniciar la producción en serie a partir de febrero del 2008.

El resultado, aparentemente muy sencillo y “demasiado” fácil de usar (como son la mayoría de ideas ingeniosas), es la mejor idea y máquina del mercado, ofrece ventajas: seguridad, sencillez, simplicidad, funcionalidad y costes.

Resumiendo,  los puntos fuertes son:

- El más seguro, con el contenedor del filtro transparente, que permite ver si el material filtrante esta en perfectas condiciones y si hay líquido dentro, en cuyo caso, con una operación muy simple, permite expulsar el liquido fuera del contenedor del filtro, incluso durante la inmersión.

- El más ligero del mundo, con un peso total de sólo 8 Kg. en la versión estándar, 13 Kg. con una botella de 4,5 litros.

- El más sencillo, puede funcionar como un tradicional circuito abierto. En pocos minutos se pueden lavar internamente sin tener que utilizar un equipo especial, en cuestión de segundos puede reemplazarse el filtro.

- El más funcional, conceptualmente similar a una gran segunda etapa, es completamente automático y en caso necesario, permite respirar en circuito abierto, simplemente pulsando la membrana contra el contra pulmón, además la posición donde está situado el contra pulmón delante sobre el tórax y al mismo nivel que los pulmones, favorece la respiración, la inspiración se facilita de forma natural.

-	El más competitivo en precio: el uso de moldes de inyección para la producción en serie de los diversos componentes han hecho posible una reducción considerable de los costes, también se ha utilizado materiales especiales, termo-polímeros reforzados y elastómeros especiales compatibles con el oxigeno y todos altamente resistentes.

En pocas palabras,

UN SISTEMA DE RESPIRACIÓN PARA LOS BUCEADORES QUE SUPONE EL MODELO MÁS EVOLUCIONADO Y SEGURO EN EL MERCADO MUNDIAL, SIN ALTERNATIVA EQUIVALENTE.

SISTEMA SEMI CERRADO PARA USO EN EL BUCEO RECREATIVO

NOTA. Utilización para el uso recreativo, con una limitación de profundidad máxima de 40 metros. En todos los casos, antes de usar el equipo es necesario seguir un curso impartido por instructores cualificados, INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL DE VENTA DEL EQUIPO.

El funcionamiento del equipo de respiración autónoma TIR prevé la recuperación parcial del gas espirado.

En definitiva, el gas espirado es obligado a pasar por un circuito y a través de un filtro que retiene el dióxido de carbono (CO2) producido por nuestro organismo al respirar, el gas expulsado puede ser de nuevo respirado.

Para conseguir este proceso es necesario que al gas reciclado se le añada un aire enriquecido con Oxigeno, para poder ser respirado en múltiples ocasiones. El enriquecimiento es garantizado por un “flujo constante”, que se sumará al gas ya reciclado (libre de CO2) después de pasar por el filtro. por esto, solo puede ser utilizado NITROX (aire enriquecido con oxígeno) y / o HELIOX (helio + oxígeno) y en este equipo esta prohibido el uso de solo aire.

Como se ha mencionado, la ruta "cíclica" de gas se completa de forma que el gas espirado con la respiración pasa a través de un corrugado de color rojo, entra en la zona que alberga la válvula de sobrepresión o de descarga. Esta válvula está conectada a la membrana de gran tamaño del contra pulmón: la Membrana en su fase de máxima expansión, en el momento que contiene el máximo volumen de mezcla de aire entre aire espirado y aire (Nitrox) nuevo, abre la válvula de descarga accionada a través del cable con el que se conectan válvula y contra pulmón, y de esta manera, la última porción de los gases espirados con la respiración (el que contiene una mayor concentración de dióxido de carbono) se expulsa al exterior.  El gas espirado y no expulsado continua su ciclo pasando al través del material filtrante siendo retenido el dióxido de carbono. El flujo de gas "limpio" procedente de la respiración entrará en el contra pulmón y se mezcla con el flujo de gas nuevo y fresco (Nitrox o Heliox) rico en oxigeno. Este gas nuevo proviene de la botella a través del regulador e inyector sónico. Desde aquí la mezcla pasando por el corrugado volverá a ser respirado, iniciándose de esta forma el ciclo de expulsión del exceso, limpieza y mezcla.
Un efecto agradable y placentero de este proceso de ciclo de reciclaje del aire es el calentamiento gradual de los gases inhalados que te hacen olvidar la temperatura del agua más fría y ayuda a evitar la perdida de calor del cuerpo del buceador

Los médicos consideran que el consumo de oxígeno de un buceador, durante el buceo, es de un promedio de 1,5 litros por minuto (1 lt. en reposo y 2 lt. en esfuerzo) y la presión parcial de oxígeno, resultante de la relación de la fracción parcial del gas oxigeno por la presión absoluta del ambiente circundante al que se respira, debería ser menor 1.4/1.5 bares, por lo que el porcentaje de oxígeno en el gas inspirado y la cantidad de flujo (litros por minuto) se determinará de acuerdo con la previsión de la profundidad máxima a que se buceara, en definitiva, si mayor es la profundidad de inmersión, mayor será la presión, por lo tanto, menos será el porcentaje de oxígeno en el gas inspirado, los valores considerados son los siguientes:

Profundidad máxima de 22 metros = 50% del flujo de oxígeno = 6/6,5 lt. por minuto

Profundidad máxima de 30 metros = 40% del flujo de oxígeno = 9/9,5 lt. por minuto

Profundidad máxima de 40 metros = 32% del flujo de oxígeno = 14/14,5 lt. por minuto

Ejemplo: en el caso de 30 metros de profundidad con el 40 % de oxigeno en la mezcla respirable, la presión parcial será: 0,4 (la cantidad de oxigeno) x  4 (la presión absoluta) = 1.6 que representa el valor  máximo y critico respirado en circuito abierto. Pero correcto y normal si se respira a través del rebreather, no debemos olvidar que después de las primeras respiraciones, el porcentaje de oxigeno en el interior del contra pulmón disminuirá aproximadamente en un 5 %, y esta mezcla porcentual resultante será la utilizada para el calculo de los tiempos de inmersión

Para obtener estos valores, el Rebreather TIR tiene un reductor de presión estanco, el cual reduce la presión de la botella (200/300 bares) a una presión intermedia de 13 bares constantes: por lo general en el caso del inyector “sónico” la presión intermedia debe ser al menos el doble de la presión a la profundidad máxima prevista + el 20 %.

El gas de la botella, ya reducido a una presión de 13 bares, pasa a través de un inyector (orificio sónico) de titanio con un paso calibrado, el cual determina un flujo constante de 9/9,5 lts, con la mezcla de EAN 40 para 30 m o 14/14,5 lts con nitrox EAN 32 para 40 mts. En el caso del Rebreather T.I.R para uso profesional estos parámetros son muy diferentes, pero en todos los casos, el caudal y flujo de la mezcla respiratoria garantiza siempre un adecuado y suficiente intercambio de oxigeno independientemente de la profundidad.

La norma técnica de referencia relativa a las certificaciones y marcaje CE contempla un volumen respiratorio de 3 litros para los circuitos cerrados (EN14143) y 2,5 litros para reguladores de circuito abierto (EN250 e/o EN13949). El reabrether TIR/SPACE único en el mundo de su tipo, no tiene saco interno como el resto de reverter del mercado, pero dispone de un contra pulmón con membrana de un volumen 2,5 litros, mas que suficiente para cubrir una respiración normal, pero en el caso que sea necesario un volumen superior a 2,5 litros, como por ejemplo: en el caso de fatiga  respiratoria o ejercicio físico durante la inmersión, la demanda superior a 2,5 litros es cubierta sobradamente a través del mecanismo que entrega la cantidad necesaria de mezcla respirable “fresca” rica en oxigeno sin limitación y sin esfuerzo. De seta modo el buceador supera inmediatamente la eventual situación critica, de igual forma el buceador puede efectuar un “lavado” del contra pulmón en cualquier momento que lo considere oportuno, simplemente exhala el gas respirado por la nariz o pulsa la membrana hacia el centro. Es evidente que en los dos casos: necesidad de más de 2,5 litros o lavado de la mezcla, la entrega de aire enriquecido penalizar la autonomía prevista al aumentar el consumo.

CIRCUITO SEMICERRADO PARA USO PROFESIONAL

Consideramos el uso profesional cunado el Rebreather T.I.R. se utiliza en buceos a mas de 40 metros y/o cuando esta previsto paradas de descompresión o techos reales  prescindiendo de la profundidad.

Esta tipología de  buceo, podemos utilizar la mezcla respirable Heliox, que requiere una mayor y mas completo conocimiento y profesionalidad, por tanto no entra en la finalidad y competencia del presente documento y del normal uso del Rebreather TIR/SPICE 40 configurado para uso recreativo, de la información que a continuación se expone.

En la versión profesional del TIR/SPACE, se mantiene invariable el cuerpo del contra pulmón y las características técnicas ya mencionadas previamente. Se contempla la mezcla automática del los gases; Helio-Oxigeno o Helio-Nitrox y el flujo esta condicionado directamente por la presión del agua (sistema también patentado en USA-Canadá), en resumen, utilizaremos dos botellas, una con Oxigeno o Nitrox y la otra con Helio, junto con dos reguladores de presión y sus relativos inyectores con orificio sónico en titanio, los cuales proveerán automáticamente el flujo en relación con la profundidad, como ejemplo: en el descenso al aumentar la profundidad disminuirá la cantidad de oxigeno o Nitrox  y aumentar la cantidad de helio (diluyente); al contrario en el ascenso al disminuir la profundidad aumentara la cantidad de oxigeno o Nitrox, de esta forma la eventual paradas de descompresión serán efectuadas con una mezcla rica en oxigeno. En los últimos 12 metros o 20 metros si es con Nitrox, ya en la proximidad de la superficie, la mezcla respirable es privada de l Helio (diluyente), PP02 =2,2 a 12 metros

El usuario puede elegir el volumen de las botellas (4,5, 7, 10 litros) sin olvidarla la posible utilización a circuito abierto en caso de necesidad (bail out), el volumen del gas transportado debe garantizar la autonomía que debe incluir el tiempo de trayectos, fondo y eventuales paradas de descompresión calculado en las condiciones mas desfavorables. La utilización del modelo TIR profesional puede ser complementada con la utilización (opcional) de analizadores de presión parciales y oxigeno conectadas a las células (una o dos) de lectura a instalar en el corrugado negro.

CIRCUITO CERRADO PARA USO PROFESIONAL/MILITAR (A.R.O. evoluto)

Esta versión ha estado diseñada, proyectada y fabricada para la utilización profesional/militar a circuito cerrado con una profundidad máxima de 12 metros (ARO), a partir de esta profundidad se convierte en semicerrado (SCR) , utilizando mezcla helio-Oxigeno

El rebreather TIR en esta configuración “A.R.O. evoluto” y LIBRE DE MAGNETISMO, esta dotado de dos  botellas de aleación ligera con una capacidad variable de 3 a 5 litros (200 bares), el regulador de presión esta fabricado en TITANIO, del mismo tipo de aleación que el inyector sónico, la autonomía del filtro (120 minutos) puede ser ampliada en función de las necesidades operativas.

Conservando las características técnicas de las versiones anteriores y con los mismos componentes, esta versión especial y denominada “ARO evoluto” es un circuito cerrado diseñado para trabajar a una profundidad máxima de 12 metros con oxigeno, con la posibilidad de descender a cuotas mayores transformándose en un circuito semicerrado, y en el ascenso pudiéndose convertir nuevamente en circuito cerrado en cotas inferiores a 12 metros.

La utilización de esta configuración necesita la formación especifica diferenciada de la necesaria para el circuito semicerrado (SCR) recreativo. La utilización de oxigeno al 100%  con lleva un conocimiento de los riesgos potenciales de una utilización inapropiada del oxigeno. Nos reservamos la información mas detallada y completa, con la obligatoriedad de participar en un curso teórico/practico realizado por Claudio Beux en la sede corporativa del fabricante del TIR, con la posible entrega del certificado de participación que autoriza el uso del TIR

PRESTACIONES DEL SPACE 40

El diagrama y esquemas adjuntos nos muestran los componentes y funcionamiento del T.I.R./ SPACE 40 8completo con filtros ExtendAir y mezcla respirable heliox 30 %, utilizada hasta una profundidad máxima de  de 40 metros), conforme  las normas y reglamentaciones técnicas de referencia. En concreto el diagrama (A) se refiere a la norma EN 14143 prevista para el rebreather de circuito cerrado, la cual especifica un ratio de ventilación de 75 litros por minuto, el diagrama (B) esta referido a diversas normas que regulan los reguladores de circuito abierto requiriendo un ratio de ventilación de 62,5 litros por minuto.

En el caso del diagrama (A) se aprecia que el T.I.R. enta dentro de los valores limites previstos e indicados en el grafico pero a la profundidad de 42,3 metros.

En el caso del diagrama (B), se puede apreciar que el T.I.R. entra dentro de los valores máximos previstos indicados en el grafico a una profundidad mayor de 58,1 metros.

No  quedando incluido en ninguna de las dos categorías previstas por las normas EN, ya que al tratarse de una innovación, siendo un rebreather  con recuperación parcial de los gases respirados y aun no contemplado por las normas EN debido a su novedad y tecnología, pero aun así se puede apreciar en los gráficos que las prestaciones del T.I.R. superan los parámetros mínimos requeridos para los circuitos cerrados y abiertos.

Agradecemos a CressiSub haber permitido la utilización de sus instalaciones, laboratorios y equipos técnicos de vanguardia en varias ocasiones de forma desinteresada.

UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA SEMICERRADO T.I.R.

El Rebreather TIR esta formado, en configuración estándar, completa por los siguientes elementos:

1)	el regulador de presión/contra pulmón;

2)	el reductor de presión estanco;

3)	inyector estándar con orificio sónico en TITANIO calibrado 9,5 litros para 40% de oxígeno (previa solicitud se puede suministrar 14/14, 5 lts. para 32% de oxígeno);

4)	el sistema de equilibrado (sistema de flotabilidad, chaleco) con un respaldo fabricado en tecno polímero o de acero inoxidable previa solicitud;

5)	el manómetro analógico para buceo, o consola con manómetro digital con calculo consumo de aire integrado, previa solicitud;

6)	el material filtrante y el recipiente contenedor del filtro;

7)	un arnés para ser utilizado con un chaleco compensador de flotabilidad tradicional;

8)	los manuales de usuario;

9)	la fuente alternativa de aire (octopus) previa solicitud;

10)	se puede suministrar con mono botella de 5 o 7 litros en aluminio o acero con grifería doble DIN 26 x 2 para conexión Helio/Nitrox  conforme a las normas de referencia.

1) EL CONTRA PULMÓN

Es el componente fundamental del rebreather, fabricado con un termo polímero especial reforzado, conteniendo en su interior:

a)	el by-pass, mecanismo de regulación automática;

b)	la conexión del flujo constante;

c)	la válvula de descarga con la leva unida a la membrana a través de un cable;

d)	la membrana del contra pulmón con sus placas de interior y exterior;

e)	el contenedor del filtro;

f)	la boquilla con sus tubos corrugados;

g)	las uniones para los latiguillos provenientes del reductor de presión;

h)	la conexión rápida para el chaleco, incluido la cinta de sujeción entre pierna;

Nota: Se recomienda el lavado y el control periódico del interior, con el fin de asegurarse de que no hay restos de suciedad y residuos que puedan contaminar el flujo de aire limpio que atraviesa los contra pulmones, también es necesario controlar las boquillas de un solo sentido que estén limpias y en buen estado.

2) EL REGULADOR DE PRESIÓN, PRIMERA ETAPA

Está conectado a al grifería de la botella, que de acuerdo con la normativa de referencia en vigor, dispone de una conexión Nitrox DIN 26x2, (si es necesario, a petición, también está disponible 25x2 DIN o acoplamiento roscado de 26x2 a 25x2), reduce la presión de la botella de 200/300 bares a 13 bares (+ / - 2%), dispone de tres salidas a media presión de conexión 3/8 y dos salidas a alta presión conexión marcada como HP.

Nota: Se recomienda control periódico de la presión intermedia (13 bares) con un manómetro de escala adecuada.

3) INYECTOR CON ORIFICIO SÓNICO

La presión intermedia de 13 bares constante proveniente del regulador de primera etapa pasa través del inyector de titanio (orificio sónico) que provoca un flujo constante de 9/9,5 litros por minuto (en el caso de la mezcla Nitrox 40 % para la máxima profundidad de 30 metros.) o de 14/14, 5 litros por minuto (en el caso de la mezcla Nitrox 32% para la máxima profundidad de 40 metros.).

Los inyectores están marcados con un grabado que muestra el porcentaje de oxígeno en la mezcla de nitrox, por tanto el inyector marcado con 40 dispone el orificio de titanio de flujo de 9 / 9, 5 lts. por minuto para bucear hasta 30 metros de profundidad. El inyector marcado con 32 dispondrá de un orificio de titanio de flujo 14/14, 5 lts. por minuto para bucear hasta 40 metros de profundidad.

El orificio de titanio está adecuadamente protegido mediante un filtro de malla metálica constituido por un hilo de acero inoxidable continuo, situado en el interior del cuerpo del inyector.

NB: Por lo menos una vez al año, se recomienda comprobar el filtro de malla metálica, con la verificación posterior del flujo del gas con un medidor de flujo, si hay suciedad hay que proceder de inmediato a la sustitución del filtro, con posterior control del flujo del gas.

4) CHALECO

El chaleco que se suministra, es el tipo de estructura en mono saco de tejido trevira 420/840 dn., soldado mediante radio frecuencia, la capacidad de sustentación es de aproximadamente 18/19 kg. y el respaldo y su relativa placa esta fabricada en termo polímero reforzado, en el caso de respaldo y la placa de acero inoxidable (opcional), la sustentación se reduce a unos 16/17 kg. Está equipado con todos los arneses y sujeciones rápidas de doble regulación para realizar de forma sencilla la sujeción al contra pulmón. Si es necesario, puede ser utilizado como un chaleco tradicional posterior (dorsal).

Para los viajeros, el arnés con hebillas de liberación rápida con doble ajuste, permite ajustarlo a un chaleco tradicional, que se pueden encontrar en cualquier centro de buceo o lugar de vacaciones.

5) EL MANÓMETRO

Es un manómetro analógico estándar con su respectivo latiguillo de alta presión, previa solicitud (opcional) puede suministrarse con un manómetro digital y calculo de consumo, tiempo de duración del la mezcla respirable, tiempo restante de la inmersión en función del consumo real, presión de las botellas, temperatura, reserva con indicador de ascender (GO UP), disponible en consola con brújula incorporada: recomendable en los casos que se deben de llevar múltiples accesorios relacionados al regulador de presión tales como: traje seco, chaleco equilibrador, segundo regulador (octopus), etc.

6) EL FILTRO

El filtro y el material filtrante son de fundamental importancia para el buen uso del equipo del Rebreather T.I.R. de circuito semicerrado, si el proceso de filtrado no es correcto, se pueden correr graves riesgos al utilizarlo, por tanto es fundamental que el filtro este en perfecto estado y sea de las características marcadas en estas instrucciones.

El material filtrante diseñado para retener el dióxido de carbono presente en el gas espirado en la respiración, es el tipo SOFNOLIME con el grano de 1,5 a 2,5 mm., También puede utilizar el filtro EXTENDAIR fabricado en los EE.UU. por Micropore, ambos son para uso subacuático, otros tipos de materiales filtrantes no son recomendados.

El material contenido en el cartucho del filtro Sofnolime, aproximadamente 1,5 Kg. Permite una autonomía de alrededor de 120 minutos, pero no se descarta una menor duración debido a la malas condiciones de conservación, en todos los casos el material.

Sofnolime cambia de color al disminuir la capacidad filtrante, pasando del blanco al rosa / púrpura (si esta agotado), es indispensable que sea sustituido antes de cambiar el color, será muy peligroso utilizar un filtro que ya no es capaz de retener el dióxido de carbono.

El material filtrante, contenido en un cartucho filtrante fabricado con por un material transparente, tipo “desechable”, pero que pueden ser reutilizados y rellenado con posterioridad con reposiciones sucesivas de material filtrante por parte del distribuidor, del usuario o del centro de buceo. Compuesto por el contenedor en “PET” (Polímetro termoplástico Lineal) de uso alimentario, con tapa atornillada mediante dos tornillos de acero inoxidable que contiene el material filtrante y una esponja antipolvo. Después de rellenar el contenedor (cartucho), se inserta en el contenedor del filtro.

El material filtrante se puede suministrar en bolsa de color blanco y envasado en recipientes apropiados para el transporte, dependiendo de la forma de suministro de proveedor..

El material filtrante tiene una duración limitada en el tiempo, por lo tanto, comprobar siempre la fecha de caducidad indicada en el envase.

En resumen: tenemos un recipiente transparente (contenedor del filtro) unido al contra pulmón, que contendrá un cartucho (cartucho filtrante) también transparente que a su vez contiene el material filtrante. El cartucho es reciclable, rellenable y reutilizable.

Nota: Antes de utilizar el equipo, siempre hay que comprobar que el recipiente está lleno de material filtrante, y no hay espacios vacíos, en cuyo caso es esencial cambiar el filtro por uno completamente lleno, ante la mas minima duda sobre la integridad del cartucho y / o su contenido, y suspender la inmersión y sustituir el cartucho.

EL CONTENEDOR DEL FILTRO

El contenedor del filtro esta unido al cuerpo del contra pulmón a través de tres tornillos de acero inoxidable, fabricado con un Tecno polímero especial totalmente transparente que permite comprobar la presencia o ausencia de agua en el interior del cartucho del filtro y verificar el estado del material filtrante: único de su clase, dotado de dos válvulas de descarga, con sus relativas membranas, que permiten su vaciado durante la inmersión; la tapa de cierre de bayoneta dispone de juntas tóricas que garantizan una perfecta estanqueidad.

Nota: Siempre se debe comprobar la integridad y la limpieza de la junta tórica en la junta de la tapa de cierre, pueden mostrar signos de polvo del material filtrante y siempre comprobar la correcta posición de la junta tórica.

7) EL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Además de esta información y la garantía, cada Rebreather TIR se suministra con el manual de uso y mantenimiento, el cual debe ser atentamente leído por el usuario, en cada una de sus partes. La garantía debe ser completada y enviada al fabricante para ser registrada, el incumplimiento de lo dispuesto en el manual de uso y mantenimiento por el usuario, exime al fabricante de cualquier responsabilidad.

El manual de uso y mantenimiento, y la presente información, complementa y no sustituye la formación que debe ser proporcionada durante un curso impartido por un instructor cualificado.

Nota: si el equipo no tiene el manual de usuario y mantenimiento, debe ser solicitado y leído antes de la inmersión.

8) FUENTE ALTERNATIVA DE AIRE INTEGRADA

El uso del equipo de respiración TIR puede disponer de una fuente alternativa de aire a circuito abierto. La fuente de aire alternativa se conecta al regulador principal (primera etapa) o se conecta un segundo regulador (otra primera etapa) a la segunda grifería de la botella.

En el primer caso, si la grifería de la botella dispone de una sola conexión, el regulador de reserva puede ser conectado al regulador principal, la segunda etapa debe ser compensado, servo-asistida, como los modelos “ OXIGEN y K50” disponibles a petición (opcional): en el segundo caso con grifería doble (recomendado) en la segunda conexión, grifería se puede instalar un regulador tradicional de circuito abierto, se aconseja que sea un regulador de 2º etapa compensado, servo asistido preparado para nitrox

Nota: Antes de bucear comprobar siempre cuidadosamente que no haya fugas de gas en las conexiones a los gritería y la segunda etapa no entra en flujo continuo, en ambos casos se perdería la autonomía prevista.

TRANSPORTE Y EL USO CORRECTO

El equipo se acompaña de un contenedor rígido (tipo bolsa) para el transporte, con una función protectora, por lo que se aconseja su transporte hasta el punto de buceo dentro de su funda protectora.

EL BUCEO

Las operaciones a realizar para bucear correctamente, son las siguientes:

-	unir la botella a las cintas de sujeción del chaleco, que debe ser apoyado en el suelo para prevenir la caída accidental de la botella;

-	conectar el reductor de presión (regulador primera etapa) a la grifería de la botella;

-	colocar el filtro en el recipiente transparente del Rebreather T.I.R, cierre con cuidado, comprobando que la junta tórica esté en la posición correcta, conserve el plástico opaco;

-	cerrar la válvula presente en la manguera de flujo constante (azul);

-	abrir la válvula de alta presión y verificar que no hay pérdidas en las conexiones y en la fuente de aire alternativa;

-	controlar la presión interna de la botella a través del manómetro subacuático;

-	colocarse el chaleco y comprobar el estado de las cintas y arneses;

-	unir y ajustar el equipo (Rebreather) al chaleco, uniendo primero el arnés de zafado rápido de los hombros, después de ser unido, el inguinal, y al final regula correctamente la tensión teniendo en cuenta que durante la inmersión las cintas se aflojaran debido a la perdida de volumen del traje.

-	verifique que la palanca de la boquilla está cerrada;

-	conectar el latiguillo de color azul proveniente del regulador de presión, al racor de conexión rápida presente en el cuerpo del contra pulmón.

-	abrir la válvula de de flujo constante, comprobar que la membrana del contra pulmón se expande y posteriormente se hunde al funcionar la válvula de descarga, a continuación, abra la palanca de la boquilla y hacer algunas inspiración profunda exhalar por la nariz, hasta que la membrana del contra pulmón este completamente plegada, colapsada sobre si misma. Comprobando así el correcto funcionamiento del regulador.

-	compruebe que la fuente de aire alternativa funcionar correctamente y a continuación, puede introducirse en el agua permaneciendo en superficie, sin retirar la boquilla de la boca, controlara que las cintas y arneses están regulados correctamente antes de iniciar la inmersión.

-	durante el buceo se puede descargar la eventual condensación de agua o agua acumulada en el contenedor del filtro, simplemente de la siguiente manera: con una mano oprimir durante unos segundos la membrana del contra pulmón para impedir la plena expansión, al mismo tiempo, pulsar la válvula de descarga presente en el contenedor del filtro transparente, el líquido será expulsado inmediatamente por gravedad.

Nota: Es necesario recordar siempre de cerrar la palanca antes de quitar la boquilla de la boca, a diferencia de los reguladores de circuito abierto, se inundara inmediatamente teniendo que finalizar la inmersión.

Terminada la inmersión, al llegar a la superficie , proceder de la siguiente forma:

-	inflar completamente el chaleco, cerrar la palanca de la boquilla y retire la boquilla de la boca, a continuación, cierre el grifo de flujo constante;

-	salir del agua, desconecte la manguera de color azul, del cuerpo del contra pulmón;

-	abrir el hebillas de liberación rápida para separar el contra pulmón del chaleco, dejando la última de las cintas en el hombro izquierdo, depositar sobre el suelo o lugar firme el Rebreather T.I.R.;

-	retirar el chaleco y apoyarlo en el suelo o sitio firme;

-	si esta prevista una nueva inmersión, retirar el filtro del contenedor transparente, y depositarlo en la bolsa opaca, con la que se ha suministrado ( esto ultimo puede cambiar en función de la forma de suministro del material filtrante) ,siendo una recomendación anotar la autonomía residual del filtro.

-	desconectar el regulador de presión de la grifería, quitándole previamente presión al circuito, pulsando el regulador auxiliar o el pulsador de inflado del chaleco.

-	lavar el equipo con agua dulce lo antes posible, secarlo en la sombra y guardar en su bolsa protectora.

MANTENIMIENTO DEL REBREATHER T.I.R.

Todos los equipos para uso subacuático, además del lavado posterior a la inmersión, deberán ser sometidos a un cuidadoso mantenimiento periódico, así también el Rebreather de Circuito Semi Cerrado (SCR) T.I.R., de igual forma que un equipo de circuito abierto, debe ser sometido a las siguientes operaciones:

LAVADO INTERNO

En caso de que el rebreather no sea utilizado durante un tiempo o si se prevé que será utilizado por otra persona, es esencial que se le someta a un lavado interior con agua y detergente líquido anti bactericida, el procedimiento es muy sencillo y no requiere ningún equipo especial:

-	quite el filtro del recipiente;

-	cierre la palanca de la boquilla;

-	verter el detergente diluido en agua en el recipiente transparente del filtro (alrededor de 1 lt.);

-	cerrar la tapa del contenedor del filtro transparente;

-	elevar el rebreather y girar 360 ° en varias ocasiones, asegúrese de que el líquido se distribuye por todas las partes, por el corrugado hasta el contenedor del filtro;

-	abrir la tapa del contenedor del filtro y vaciar completamente el liquido contenido;

-	conservar en un lugar seco.

Nota: Esta sencilla operación se debe realizar siempre que se cambie de usuario o deba permanecer sin ser utilizado, con el fin de eliminar de eliminar cualquier rastro de bacterias.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Al menos una vez al año, el Rebreather T.I.R debe ser sometido a la siguiente revisión y mantenimiento:

-	apertura del contra pulmón, destornillar los cuatro tornillos de la tapa y los doce tornillos de la abrazadera de la premembrana, situarlos en un recipiente para que nos de pierdan (por ejemplo, un vaso desechable), teniendo cuidado de no separar la membrana de la abrazadera de la premembrana;

-	comprobar que la membrana este intacta por dentro y por fuera;

-	comprobar que la junta tórica sobre el pistón unido a la membrana especial de la válvula de descarga este intacto y el pistón se mueve sin dificultad, en caso de necesidad lubricar el asiento con grasa o lubricante compatible con oxigeno;

-	comprobar que en el cuerpo del contra pulmón no hay suciedad o restos de moho y/o el olor, en cuyo caso se limpia con un detergente líquido adecuado;

-	comprobar el filtro de malla metálica y el orificio sónico en el interior del anillo inyector están limpios y sin oxidación, en cuyo caso es aconsejable sustituir el paso calibrado de titanio ya que podría reducir el flujo del gas;

-	compruebe que la boquilla está en perfecto estado y que la palanca gira correctamente;

-	poner la membrana y cerrar el contra pulmón atornillar los tornillos correctamente en sus asientos, con la mayor atención a la rotación y la posición del anillo (abrazadera), ya que sólo en una posición del anillo cierra correctamente el contra pulmón;

-	inflar el contra pulmón y cerrar la palanca de la boquilla, a continuación, con una ligera presión sobre la membrana, asegúrese de que la misma esta tensa y no se colapsa, garantizando que no hay fugas y que todo esta montado correctamente;

-	conectar el regulador de presión a la botella y comprobar que el flujo es el previsto para la boquilla utilizada (marcado con el inyector 40 el flujo será de 9 / 9, 5 lts. por minuto a una profundidad máxima de utilización de 30 metros, con el inyector 32 marcado, el flujo será 14/14, 5 lts. por minuto a una profundidad máxima de uso de 40 metros). Comprobar el caudal con un caudalímetro de escala y rango apropiado;

-	compruebe que el by-pass automático del contra pulmón funciones correctamente y no entra en flujo continuo, con la palanca de la boquilla abierta, presione sobre la membrana de by-pass para provocar el suministro, realizarlo varias veces, a continuación, cierre el grifo de flujo constante, cerrar la palanca de la boquilla y compruebe que la membrana se mantiene firme en el estado donde está, si no, póngase en contacto la asistencia técnica autorizada;

-	verificar que las válvulas de descarga en el contenedor transparente del filtro funcionan y actúan correctamente, es suficiente con la palanca de la boquilla cerrada, pulse simultáneamente la membrana y mover ligeramente el muelle de las válvulas de escape;

-	coloque el Rebreather T.I.R en su bolsa protectora.

ATENCIÓN LA PRESENTE INFORMACIÓN DE FABRICANTE NO SUSTITUYE AL MANUAL DE USO Y UTILIZACIÓN QUE ACOMPAÑA AL REBREATHER T.I.R., QUE SOLO PODRÁ SER UTILIZADO DESPUÉS DE HABER REALIZADO CON ÉXITO UN CURSO DE FORMACIÓN IMPARTIDO POR UN INSTRUCTOR CUALIFICADO